附件2 《取水定额  第5部分：造纸产品》（GB/T 18916.5-2012）单位产品取水量定额指标

表1  现有造纸企业单位产品取水量定额指标

| 产品名称 |  | 单位造纸产品取水量（m3／t） |
| --- | --- | --- |
| 纸浆 | 漂白化学木（竹）浆 | 90 |
|  | 本色化学木（竹）浆 | 60 |
|  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 | 130 |
|  | 脱墨废纸浆 | 30 |
|  | 未脱墨废纸浆 | 20 |
|  | 化学机械木浆 | 35 |
| 纸 | 新闻纸 | 20 |
|  | 印刷书写纸 | 35 |
|  | 生活用纸 | 30 |
|  | 包装用纸 | 25 |
| 纸板 | 白纸板 | 30 |
|  | 箱纸板 | 25 |
|  | 瓦楞原纸 | 25 |

表2  新建造纸企业单位产品取水量定额指标

| 产品名称 |  | 单位造纸产品取水量（m3／t） |
| --- | --- | --- |
| 纸浆 | 漂白化学木（竹）浆 | 70 |
|  | 本色化学木（竹）浆 | 50 |
|  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 | 100 |
|  | 脱墨废纸浆 | 25 |
|  | 未脱墨废纸浆 | 20 |
|  | 化学机械木浆 | 30 |
| 纸 | 新闻纸 | 16 |
|  | 印刷书写纸 | 30 |
|  | 生活用纸 | 30 |
|  | 包装用纸 | 20 |
| 纸板 | 白纸板 | 30 |
|  | 箱纸板 | 22 |
|  | 瓦楞原纸 | 20 |

- 注1：高得率半化学本色木浆及半化学草浆按本色化学木浆执行；机械木浆按化学机械木浆执行。

- 注2：经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。

- 注3：生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。

- 注4：生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。

- 注5：纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）。

- 注6：纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计。

- 注7：本标准不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。